# Apes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam

stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma

MONITORINGA ZIŅOJUMS

Plānošanas dokuments: Apes novada Teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam

un

Attīstības programma 2014.-2020. gadam Vides pārskats

Plānošanas dokumenta izstrādātājs: Apes novada pašvaldība

Monitoringa ziņojuma izstrādātājs: Smiltenes novada pašvaldība, Īpašumu un vides nodaļa, pasts@smiltenesnovads.lv

| Monitoringa priekšmets | Rezultāti, situācijas raksturojums |
| --- | --- |
| Gaisa kvalitāte | Augstākais gaisa piesārņojums apkures sezonas laikā. Galvenie gaisa piesārņojuma smalko daļiņu avoti ir mājsaimniecības un pakalpojumu sektors (mazie uzņēmumi, veikali u. c. pakalpojumu sniedzēji), kurā emisijas rodas, sadedzinot biomasu apkurei mazas un vidējas jaudas sadedzināšnas iekārtās un transports. Izsniegti C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumi sadedzināšanas iekārtām Apē un Gaujienas pagastā: Smiltenes novada pašvaldība, Pasta iela 26, Ape, Smiltenes nov. Reģistrācijas numurs: AP24IC0247 Reģistrācijas datums: 12.06.2024 sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo (C kategorija, 1.1.1.); Smiltenes novada pašvaldība, Robežnieki, Gaujiena, Gaujienas pag., Smiltenes nov., Reģistrācijas numurs: AP24IC0065 Reģistrācijas datums: 07.02.2024 sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo (C kategorija, 1.1.1.); Smiltenes novada pašvaldība Gaismas, Gaujiena, Gaujienas pag., Smiltenes nov., Reģistrācijas numurs: AP23IC0033 Reģistrācijas datums: 17.01.2023 sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo (C kategorija, 1.1.1.). Maza autotransporta plūsma, līdz ar to arī mazs autotransporta radīto izmešu apjoms. Lai mazinātu autotransporta radīto putekļu piesārņojumu, kas rodas no vietējas nozīmes autoceļiem ar grants segumu, dažu ceļu posmi apstrādāti ar pretputēšanas materiālu. Lai sakārtotu seguma kvalitāti, kas samazina putekļainību un nodrošina ilgstošāku ceļa noturību ir veikta dubultās virsmas apstrāde vairākām Apes pilsētas ielām, kopgarumā 1,163 km. Uzlabojot pašvaldības transporta kvalitāti un drošību, veikta P19 reģionālā autoceļa posma – Skolas, Loka ielu un Avotu ielas Apes pilsētā, segumu atjaunošana un no jauna izbūvēta gājēju infrastruktūras 1,7 km kopgarumā. Līdz ar veiktajiem darbiem iepriekš minētajā ceļu infrastruktūrā, notikusi arī apgaismojuma sistēmas nomaiņa pret jaunāku un ekonomiskāku. 2023.gadā ekspluatācijā nodota pašvaldības ēka, kurai investīciju projekta “Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē” ievaros tika veikti vērienīgi pārbūves darbi, tai skaitā ieviesti energoefektivitātes pasākumi, ēku funkcionāli pielāgojot sabiedrības iniciatīvu un uzņēmējdarbības pasākumu īstenošanai. 2024.gadā uzsākti energoefektivitātes pasākumi Smiltenes novada pašvaldības ēkai Tirgus iela 5, Apē (mūzikas skola/sociālais dienests), tādējādi samazinot ikgadējo primāras enerģijas patēriņu un sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu. |
| Virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāte | Novada teritorijā galvenās ūdensteces, kas rada potenciālos plūdu draudus ir Gauja, Vaidava un Melnupe. Plūdu draudu zonā nav pastāvīgās apbūves, līdz ar to nav nepieciešams veikt papildus pasākumus aplūstošo teritoriju ierobežošanai. Applūstošās vietās nav reģistrētas potenciāli piesārņotas vietas. Nav konstatēti Aizsargjoslu likumā noteikto nosacījumu pārkāpumi. Novadā noteikti 8 upju ūdensobjekti. To kvalitāte, galvenokārt, vērtējama kā laba, izņemot ūdensobjektus G233 Melnupe un G242 Vizla (Jaunpalsa), kuriem tā ir vidēja. Novada teritorijā atrodas arī viens ūdensobjekts, kurā ūdens kvalitāte ir ovērtēta kā augsta – G241 Gauja. Viens darbojošs HES – Grūbes HES uz Vaidavas upes. Apes pilsētā, Gaujienas un Trapenes ciemos notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbojās atbilstoši LR nornatīvajiem aktiem. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam izsniegtas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas. Virslimita piesārņojums pēc attīrīšanas izplūdē netiek novērots. Veikti ūdenssaimniecības sistēmas, tai skaitā notekūdeņu apsaimniekošanas uzlabošanas pasākumi, kas lielā mērā vērsti uz virszemes un pazemes ūdens kvalitātes uzlabošanu, tādējādi dodot ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā. Centralizētu ūdensapgādes kanalizācijas pakalpojumu no ūdenssaismniecības pakalpojuma sniedzēja pieejami ~60% dzīvotājiem. Centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi pieejami Apes pilsētā, Gaujienas un Trapenes ciemos. Pārējie iedzīvotāji dzeramo ūdeni iegūst no īpašumos ierīkotām individuālajām dzeramā ūdens iegūšanas vietām un sadzīves notekūdeņus novada decentralizētās kanalizācijas sistēmās. Tiek sakārtots decentralizēto kanalizāciju sistēmu reģistrs. No 2022. gada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kā arī decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvei ciemu/pilsētu teritorijās, kur šobrīd tehniski nav iespējama un tuvākajos 5 gados netiek plānota iespēja pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai, kas novadā veicina tīru virszemes un pazemes ūdens kvalitāti. Izsniegti C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumi darbībām, kuras potenciāli var ietekmēt virszemes un pazemes ūdens kvalitāti Apē, Apes pagastā, Trapenes pagastā: SIA "LAUKU APGĀDS UN MELIORĀCIJA", Dzirnavu iela 1B, Ape, Smiltenes nov., Reģistrācijas numurs: AP23IC0521 Reģistrācijas datums: 26.10.2023 degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā (C kategorija, 1.3.); SIA "KRK works", "Cikuži", Apes pag., Smiltenes nov. Reģistrācijas numurs: VI22IC0006 Reģistrācijas datums: 17.01.2022 visu kategoriju (L,M,N,O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu) (C kategorija, 6.1.); Fiziska persona, "Druvas 5", Apes pag., Smiltenes nov., Reģistrācijas numurs: VI21IC0010 Reģistrācijas datums: 27.01.2021 visu kategoriju (L,M,N,O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu) (C kategorija, 6.1.); SIA "LEJASAVOTIŅI" Annurijas, Trapene, Trapenes pag., Smiltenes nov., Reģistrācijas numurs: AP22IC0118 Reģistrācijas datums: 27.05.2022 visu kategoriju (L,M,N,O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu) (C kategorija, 6.1.); SIA "VIDZEMES MTS" "Līze", Trapenes pag., Smiltenes nov., Reģistrācijas numurs: VI21IC0026 Reģistrācijas datums: 10.03.2021 visu kategoriju (L,M,N,O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu) (C kategorija, 6.1.). Kopumā novadā virszemes ūdens kvalitāte vērtējama kā laba. Novadā nav oficiālu peldvietu, tāpēc nav ziņu par ūdens kvalitāti šādā aspektā. |
| Atkritumu apsaimniekošana | Novada teritorijā nav informācijas par savāktiem bīstamiem atkritumiem no organizācijām. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanā pašvaldība sadarbojas ar SIA „ZAAO”, kas novadā veic atkritumu apsaimniekošanu, t.sk., veido un uztur atkritumu dalītās vākšanas jeb šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu (EKO punkti un EKO laukumi). EKO punktu un EKO laukumu pakalpojums pieejams namu apsaimniekotāju klientiem un pašvaldības noteiktās publiskās adresēs visiem novada iedzīvotājiem. Dalīto atkritumu vākšana pieeja ma Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos. Izsniegtas B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja atkritumu apsaimniekošanā: SIA "ZAAO", Druvas, Apes pag., Smiltenes nov., atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Atlaujas Nr.AP23IB0023 Atļaujas izdošanas datums: 07.03.2023 1) iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā (B kategorija, 5.10.) 2) iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās (B kategorija, 5.13.) 3) iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos (B kategorija, 5.16.) SIA ZEE Technology, Annurijas, Trapene, Trapenes pag., Smiltenes nov., atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Atālujas Nr. AP23IB0032 Atļaujas izdošanas datums: 16.03.2023 iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos (B kategorija, 5.15.) |
| Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) un vietējas nozīmes dabas, kultūras pieminekļi | - Aizsargājamo ainavu apvidi 2 Dabas liegumi 8 - Dabas pieminekļi – ģeoloģiskie objekti 3 Dabas pieminekļi – alejas 2 Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi 1 |
| Sosnovska latvāņa invadētās platības | - Pēc publiski pieejamiem kartogrāfiskiem datiem, kas pieejami Sosnovska latvāņa izplatības kartē Latvijā (https://karte.vaad.gov.lv/), Apes novada teritorijā ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas 4,0212 ha platībā. Faktiskās teritorijas ir lielākas, bet tajās nav veikta uzmērīšna. |
| Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas | - Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzturēto piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu reģistru Valsts Vides dienesta izveidotajā Piesārņoto vietu pārvaldības sistēmā (PVPS) - https://pvps.vvd.gov.lv/ potenciāli piesārņoto vietu datu bāzē ir 6 potencili piesārņota vietas. - Jaunas potenciāli piesārņotas vietas nav konstatētas un nav reģistrētas. - Potenciāli piesārņoto teritoriju skaits samazinājies no 36 līdz 6. |
| Iedzīvotāju sūdzības par vides problēmām | - Nav |

Gala secinājumi:

Secinājumi: 2021-2024. gada periodā veiktās darbības Apes novadā īstenotas saskaņā ar normatīvo aktu un atbildīgo institūciju prasībām. Darbības rezultātā netika nelabvēlīgi ietekmēta vide, cilvēku veselība un drošība. Nav pamata uzskatīt, ka Apes novada teritorijas plānošanas īstenošana būtu radījusi būtisku ietekmi uz novada teritoriju. Kopumā pašvaldība ir veicinājusi aktivitātes, kas sekmē iedzīvotāju interešu, uzņēmējdarbības attīstības un vides kvalitātes saglabāšanas interešu sabalansēšanu. Ir attīstīta infratsruktūra novada teritorijā, kas veicinājusi vides piesārņojuma slodzes samazinājumu.

Nākamais monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņš: Atbilstoši Apes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatā iekļautajai informācijai – 2025. gadā.